资阳市第一人民医院采购电动四轮巡逻车 附件

| 巡逻车参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 参 数 | ★ 载客数 | 5人 | 巡逻车示意图 |
|  | 外型尺寸 | 3150*1490*2100mm，可±5%内偏差 |  |
|  | 额定载重 | ≧425kg |  |
|  | 最小离地间隙 | ≧120 mm |  |
|  | 最高车速 | 30 km/h（可调速） |  |
|  | ★ 制动距离 | ≦5000mm |  |
|  | 转弯半径 | ≦4500mm |  |
|  | ★ 最大爬坡度 | ≧20% |  |
|  | ★ 驻车能力 | ≧20% |  |
|  | ★电机功率 | ≧48V/5KW |  |
|  | ★电瓶电压 | ≧6V210AH*8只 |  |
|  | 充电时间 | 6-8小时 |  |
|  | ★ 续驶里程 | ≧80 km |  |
| 基 本 配 置 表 | 1.车身：前后汽车吸塑保险杠+高强度方管焊接结构及钣金材料覆盖车身，优化防锈烤漆处理 2.底盘：增强微型汽车底盘，整体表面经酸洗磷化耐腐蚀阴极电泳处理 3.前挡风玻璃 ：汽车专用夹胶钢化玻璃配雨刮器，自动复位功能 4.座椅：软皮革面料高回弹ＰＵ座椅可调式活动靠背 5.仪表台：一体式注塑成型数字仪表台，电门锁开关，液晶屏组合仪表、电流表、电量表、倒车蜂鸣 6.方向系统：方向转动轻便 7.灯光/喇叭：前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、电喇叭、行车灯 8.电机：电机,牵引，过载能力强，使用寿命长 ★9.电池：免维护电池数量≧6V/8只，电池组电压：≧48V 10.电控系统：具有过温保护电路的功能，启动更平稳 ★11.充电机：全自动智能充电机，充满电后自动停止 12.后桥悬挂系统：整体钢制后桥，麦弗逊独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 13.制动系统：前碟后毂四轮双回路液压制动和独立的驻车制动（手刹） 14.轮胎形式：子午线真空轮胎，钢制轮毂+轮罩 15.警务系统：配LED爆闪警灯警具，配喊话器，警灯警具控制器、优质扬声器；采用铝合金材质，牢固、响亮、耐用，内部内置双功放管，防雨防晒，耐低温、抗高温，环境适应性强 16、车侧雨帘（收缩式卷帘） ★17、全车质保一年（含机械、电器、易损件等车辆全部配件） |  |  |
| 备注 | 配送充电机、logo制作、维修工具、说明书、合格证 |  |  |
| 颜色 | 标准警用颜色，可以制定 |  |  |