调研报名目录

一、 报名登记表	4

二、资质：	4

2.1营业执照	4

2.1法定代表人授权书	4

2.3法人及被授权人身份证	4

2.4公司资质	4

2.5软件资质	4

2.6本项目涉及资质	4

2.7开发商委托销售授权函	4

三、单一来源说明及佐证材料	4

四、项目调研情况一览汇总表	5

4.1报价表	5

4.2服务要求	6

五、三甲综合医院同类项目案例	11

5.1四川省内（）家	11

5.2四川省外（）家	11

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证	11

六、服务方案	11

- 报名登记表

| 序号 | 各潜在供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、资质：

2.1营业执照

2.1法定代表人授权书

2.3法人及被授权人身份证

2.4公司资质

2.5软件资质

2.6本项目涉及资质

2.7开发商委托销售授权函

- 三、单一来源说明及佐证材料

四、项目调研情况一览汇总表

参与调研供应商名称：                   联系人及联系电话：

4.1报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 推荐配置参数 （必填） | 配置参数需满足至少3个不同的品牌规格型号（必填） | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 平方 | 9.984 |  |  |  |  | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏亮度可达到450cd/m²； 6.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点； 7.LED显示屏亮度均匀性99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 8.LED显示屏观看水平160°/垂直视角140°； 9.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡； 10.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； 11.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。 |  |
| 2 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1.整机带载≥390万像素自定义输出，宽度≥11520点，高度≥11520点； 2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz； 3.具备输入信号EDID管理； 4.具备≥6路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； 11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口。 |  |
| 3 | LED屏控制终端 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1、中央处理器：≥2.5主频；≥14核心；缓存≥24MB； 2、主板芯片：H670， 板载1个 M.2 2230 插槽；1 个 M.2 2280 插槽； 1个PCIe 4 x16 插槽；1个PCIe3 x1 插槽；1个 PCI插槽； 3、内存：8GB DDR4-3200内存； 4、硬盘:256GB M.2 SSD+1TB SATA硬盘， 原厂提供第一年标准保修服务期限内提供一次单硬盘数据恢复服务； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡、网卡：主板内置集成声卡，集成10/100/1000M以太网卡； 7、内存插槽2个，硬盘扩展位3个（2个机械硬盘扩展位，1个固态硬盘扩展位） ； 8、电源：400W节能电源，与主机同品牌，具备电源管理系统和方法的技术； 9、操作系统：原厂预装正版Windows 11 64位操作系统，一机一位，正版可查； 10、输入设备：原厂防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 11、主板/BIOS保护技术：原厂标配主板和BIOS保护技术，当主板或BIOS受到攻击，可在30分钟内自动恢复，不宕机； 12、显示器：≥23.8寸宽屏16:9LED背光液晶显示器，具备TUV低蓝光护眼和优化显示器寿命技术。 |  |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1.额定功率：10kW，输出路数：3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 6.具备设置4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 7.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 8.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 9.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 10.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统。 |  |
| 5 | 钢结构 | 平方 | 预估11 |  |  |  |  | - 用于安装支撑壁挂屏体的结构及上、下、左、右包边各0.05m安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或我院自选颜色。 | 含大屏钢结构及大屏安装调试 |
| 6 | 专业音箱 | 只 | 6 |  |  |  |  | 1.阻抗8Ω； 2.频响等同或优于60Hz~20KHz； 3.额定功率200W； 4.灵敏度96dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1； 7.低音≥8"低音×1。 |  |
| 7 | 支架 | 只 | 6 |  |  |  |  | 音箱支架。 |  |
| 8 | 专业功放 | 台 | 3 |  |  |  |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |
| 9 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有1台接收主机、4台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有4个LCD 显示屏、4个编码旋钮、4个频率扫描实体按键、4个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、4个XLR-OUT接口、4个BNC接口、1个DC接口；桌面式发射机具有1个TYPE-C 充电口、1个3.5mm耳麦输入接口、1个OLE10显示屏、1个电源开关按键，1个触摸开关麦按键； 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 7.接收机具有4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息； 8.桌面式发射机配置1颗锂电池，使用时长15小时；设备电池孔位4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长60小时。 |  |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.支持自动选讯接收方式； 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  |
| 11 | 话筒天线 | 2 | 套 |  |  |  |  | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz； 2.驻波比：≤2.0； 3.输入阻抗：≤50Ω； 4.指向性：≥180度指向。 |  |
| 12 | 天线分配器 | 3 | 套 |  |  |  |  | 1.具备2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果； 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗； 3.具备2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的； 4.具备4个直流电源输出接口，支持给4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |  |
| 13 | 调音台 | 2 | 台 |  |  |  |  | 1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2.具有2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出 、1组控制室输出、1组主混音断点插入、6个断点插入； 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果； 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |
| 14 | 音频处理器 | 2 | 台 |  |  |  |  | 1.后面板具有8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个拨码开关、1个RJ45接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱；前面板具有2.0英寸 IPS 真彩显示屏、1个编码旋钮、1个USB存储设备接口； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换； 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db； 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统； 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步； 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |
| 15 | 会议音频综合管理平台软件 | 2 | 套 |  |  |  |  | 1.音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级； 2.音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开 3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能； 4.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据； 5.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能； 6.具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能； 7.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能； 8.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节。 |  |
| 16 | 抑制器 | 2 | 台 |  |  |  |  | 1.处理器主频1.3GHz；配置2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰； 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供高/中/低三档输入电平调节； 3.具有2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能； 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用48个可编程陷波点； 5.前面板具有48个LED灯陷波状态指示灯（具有2×12个静态点和2×12个动态点）、2英寸IPS真彩显示屏、1个编码旋钮；后面板具有1个船形开关、2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、1个RJ45接口； 6.设备具有编码旋钮和2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平； 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息； 8.支持多客户端数据同步，2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |  |
| 17 | 电源管理器 | 2 | 台 |  |  |  |  | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率6000W；输出连接器：多用途电源插座； 4.具有1路USB接口。 |  |
| 18 | 商显屏 | 2 | 套 |  |  |  |  | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤1.906mm点间距，像素点密度≥275295点/m²；； 3.LED显示屏整机分辨率1920*1080点； 4.LED显示屏显示区域对角线165英寸； 5.LED显示屏具备IP5X防护等级； 6.LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；具备宽电压输入AC90-270V 50Hz/60Hz，杜绝电网不稳定造成闪屏、黑屏现象； 7.LED显示屏可通过遥控器、鼠标滑动菜单0-100%多级亮度调节，亮度调节范围200-800CD/㎡；LED显示屏亮度均匀性≥99%； 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz；可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏模组PCB采用表面沉金处理，板厚≥2.0mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃； 10.LED显示屏采用Type-C替代传统的网线进行信号传输，采用5G高带宽、低延迟传输技术，单根Type-C即可带载260万像素数据； 11.LED显示屏具备一键低功耗模式，保留用户当前进程并进入深度休眠状态，低功耗模式下整机功耗≤0.6W； 12.LED显示屏具备红外遥控休眠/唤醒、低功耗功能，红外遥控开机有效距离5m；同时遥控器具备翻页、信号源选择切换、亮度、音量控制功能，菜单键具备打开系统和应用菜单功能，方向键具备可操作菜单和选项上下左右切换； 13.LED显示屏具备基于Android11.0定制化人机交互UI系统，搭载MaLiG52+1.8G64位4核处理器，运行内存4G、存储内存32G，提供友好的人机交互体验，可添加第三方基于Android的APP应用； 14.LED显示屏具备标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数；用户针对不同会议应用场景可选用不同模式，保证大屏文档演示、视频播放、远程会议都能呈现优秀显示效果； 15.LED显示屏具备Windows、MacOS、iOS、Android多平台终端连接显示屏热点后进行4画面无线投屏，WindowsPC端需采用硬件无线投屏器； 16.LED显示屏具备2.4G及5G双频WIFI接入，内置WIFI6发射模块可快速创建2.4G及5G双频无线热点与第三方设备连接互动，在第三方设备连接互动时与主屏联网互不干涉，无线无遮挡有效使用距离可达8m。 |  |
| 19 | 开合屏机械 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1.安装方式：定制静音滑动安装轨道，采用铝合金+轴承钢材质，外观金属烤漆，耐腐蚀性好，经久耐用，防潮防锈，不易变形，主轨直线模组，右出轴，含聚氨酯钢线皮带，扭拧度小于0.1mm，辅轨不出轴，电动轨道，双轨固定； 2.高精密滑块，一组2个，高承重，超静音高精度CNC加工铝制机加工，屏幕及轨道固定连接件，电机及电控系统，移动供电系统安装等； 3.伺服电机及伺服驱动器，跟随人移动，并可通过触屏电控控制； 4.轨道支架，显示屏支架，全铝型材结构含连接件及螺丝，透明屏与滑轨结构连接件； 5.滑轨：尺寸约9米； 6.设置拖链架，满足LED屏供电和控制要求。 |  |
| 20 | 控制系统 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1.通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换； 2.使用485通信，数据更新控制更快； 3.控制编程器，串口转换器，控制器，光电开关 4.缓停缓启动系统：支持加速度与速度设置，运动轨迹设置保存，设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小；同时减少设备的晃动； 5.控制方式：遥控，支持电机控制，中控控制。 |  |
| 21 | 技术服务费 | 1 | 项 |  |  |  |  | 移动屏机械安装调试费。 |  |
| 22 | 超高清视频无缝切换矩阵 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.支持4个HDMI输入接口，4个HDMI输出接口； 2.最大输入输出分辨率3840×2160P@60Hz； 3.支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏； 4.控制接口：1×RS-232、1×RS-485、1×红外传感接收器、1×网口、1×UPDATE； 5.面板按键：4×输入按键、4×输出按键、6×功能按键； 6.支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。 |  |
| 23 | 智能混合矩阵切换嵌入软件 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1.软件内嵌于高清矩阵系统设备，实现信号的处理、切换功能； 2.支持分辨率1920×1080P@60Hz、4K的处理能力； 3.采用创新的音频配置/切换技术，杜绝音频切换中的爆音、卡顿现象； 4.支持音视频分离技术，音视频传输相互独立； 5.支持OSD菜单，可配置输出画面参数。 |  |
| 24 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米，接收机具有8路平衡输出、2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有1台接收主机、8台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有≥8个LCD 显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC接口；桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键； 5.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节； 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 7.接收机具有8个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息； 8桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  |
| 25 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.支持自动选讯接收方式； 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  |
| 26 | 接收机 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定； 2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频； 3.具有混响、高中低音调节； 4.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏； 5.具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 |  |
| 27 | 手持话筒 | 8 | 只 |  |  |  |  | 1.音头：动圈式麦克风； 2.频率范围：等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz； 3.调制方式：pi/4-DQPSK； 4.电池使用时长：＞10H； 5.手持麦：具有一键静音按键，麦克风支持双击静音且可以通过接收机取消麦克风静音功能 ； 6.手持麦克风：采用OLED显示，用户轻松获取设备当前信息； 7.手持麦克风：静置5秒自动静音、8分钟自动关机； 8.体积(包括话筒头)：245mm*39mm； 9.重量：0.4kg(含电池)。 |  |
| 28 | 网络中控主机 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； 3.支持双机热备份；当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； 4.支持互联网控制；中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制； 5.支持扫二维码控制；中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制；支持密码权限设置； 6.支持视频矩阵可视化控制；用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式； 7.支持拼接矩阵可视化控制；用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |  |
| 29 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能； 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等； 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块； 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能； 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 |  |
| 30 | 平板电脑 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1、处理器：高通骁龙； 2、运行内存：8GB； 3、机身内存：128GB； 4、操作系统：HarmonyOS。 |  |
| 31 | 路由器 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1、最高传输速率：5952Mbps； 2、2.4GHz传输速率：1148Mbps； 3、5GHz传输速率：4804Mbps； 4、频率范围：双频(2.4GHz,5GHz)； 5、网络接口：4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插）； 6、MESH组网：支持。 |  |
| 32 | 控制器 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置；具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； 5.具有键盘锁（LOCK）功能； 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |  |
| 33 | 可移动式音箱 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.输出功率：150W(峰值)； 2.高音(喇叭)：ø80磁/25芯，压缩驱动(号角型)钛膜--高音； 3.低音(喇叭)：12寸(ø120磁/35芯)纸盆--低音； 4.播放器：配(LCD)液晶屏的音频播放模块组(带USB接口及SD读卡器)；可红外线遥控；有录音功能；内部配有调频(FM)收音模块组(FM18)，还可选配蓝牙模块组； 5.无线接收方式：标配：双通道/VHF(可选配UHF)； 6.频率响应：55Hz-20KHz。 | 话筒2个和领夹2个是同一频率不能同时使用 |
| 34 | 机柜 | 2 | 台 |  |  |  |  | 1、22U机柜1.2米*600*600 。 |  |

4.2服务要求及报价表包含内容

1.报价包含项目实施所涉及的软件及配套硬件、成本、费用和税金，其中供应商提报的价格包含所有硬件设备的综合布线辅材费用及安装调试人工费用。

2.建设实施期间签订安全施工协议。

3.验收合格之日起提供不少于3年的免费质保期，质保期内免费上门服务，质保期内提供免费的软件升级。

其他说明

1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请供应商详实介绍推荐产品，本项目最终配置和技术参数以采购时为准。对未公告配置及技术性能的，请供应商自行提供。

2.本次市场调研需提供项目参考价格和配置清单，配置清单范围包括但不限于本公告所提供的配置需求内容，各供应商可依据本公司提供的具体方案对配置清单进行合理调整。所谓参考价格是指按照与我院项目相似或体量相当的建设方案计算的参考价格。

五、三甲综合医院同类项目案例

5.1四川省内（）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.2四川省外（）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证

六、服务方案

（包含以上内容，其他内容自拟）