四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院

调研情况设置表

| 申请科室：耳鼻咽喉头颈外科 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟调研医学装备名称：全高清动态喉镜 |  |  |
| 技术需求了解： （技术要求是指对拟采购设备的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等） | 不需要：□ | 需要：□（请条目式详细提供，可增行） |
|  | - 设备功能及基础特点介绍：包含但不限于清晰度、对比度和分辨率，图片和视频质量，电子内窥镜和摄像头介绍，何种开关控制，配备系统及系统优势等 - 设备成像原理介绍（光源频闪、电子高速摄影，其他？） - 设备能否满足常规电子鼻咽喉镜检查。 - 是否含有电子染色功能，配备何种光源（介绍光源种类及光源优势：如寿命、景深效果等）。 - 设备配备内镜介绍（包括不限于内镜数量、内镜前端直径、软镜还是硬镜、前端可调节角度范围等）。 - 动态频闪效果（有无声音，有无视觉闪烁）。 - 动态喉镜评分工具介绍。 - 设备后续可否增加嗓音分析（软件及仪器等）。 - 是否具备频闪喉镜记波扫描，如有：作相关介绍。 - 麦克风是否配备。 - 显示屏图像画质及报告系统图像画质差别，是否含录屏功能。 - 显示屏大小、能否操作界面、操作方式方法介绍。 - 是否有连接或操作异常、白平衡提示。 - 报告模式及图片设置介绍。 - 是否含有配套打印报告仪器（如有：备注打印机型、墨盒型号、适用纸张类型）。 - 菜单功能介绍。 - 数据存储功能介绍（历史使用卡顿、闪退情况）。 - 设备是否含维保（如有：维保时间？维保期间设备是否有设备专员日常维护？） - 图文工作站：图片及报告保存、后续查找介绍，系统是否方便后期数据收集、分析，系统是否适用网络连接或单机使用。 |  |
| 其它需求： | 不需要：☑ | 需要：□（请条目式详细提供，可增行） |

填表须知：

- 1.调研需求指科室需要了解设备相关信息，需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。

- 2.表中例举说明并非固定模板。

- 3.勾选项请勿涂改。

- 4.不同产品要求请分别填表。